INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDOWLANEGO | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemna instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, a także zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 42/15 i 42/30 w Rynie, gmina Ryn. Jednostka ewidencyjna: 280608_4 Ryn- miasto, Obręb ewidencyjny: 0001- miasto Ryn ul. Podmiejska, Dz. nr ew. 42/15, 42/30. |
| --- | --- |
| NAZWA I ADRES INWESTORA: | Zakład Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z o.o. Spytkowo 69, 11-500 Spytkowo |
| IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ: | mgr inż. arch. Jan Krzysztof Hahn ul. Konstantego Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok |

Białystok, 09.12.2021 r.

INFORMACJA BIOZ

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia z 07 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2010r Nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami/;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz.1126/;

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Budowa budynku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz

z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej), na działkach nr 42/15 i 42/30 w miejscowości Ryn.

  - Przygotowanie placu budowy

  - Zorganizowanie zaplecza socjalnego

  - Wyznaczenie miejsc składowania materiałów

  - Roboty ziemne zmechanizowane i ręczne;

- wykonanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu;

- niwelacja terenu

  - Roboty zbrojarskie i betonowe;

- wykonanie posadowienia budynku

Uwaga: przed betonowaniem należy uwzględnić roboty instalacyjne elektryczne                          i sanitarne,

  - Roboty izolacyjne (przeciwwilgociowe i termoizolacyjne);

- izolacja pionowa i pozioma płyty fundamentowej, podłogi na gruncie.

- izolacja termiczna ścian budynku oraz podłogi na gruncie.

  - Roboty murarskie;

- wykonanie ścian nadziemia, (konstrukcyjnych i działowych),

  - Roboty montażowe, zbrojarskie i betonowe;

- wykonanie stropu, słupa, wieńców, nadproży oraz podciągów.

  - Roboty dekarskie;

- wykonanie pokrycia dachu

  - Roboty montażowe;

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej

-montaż konstrukcji dachu

-montaż balustrad

- montaż elementów wyposażenia

  - dociepleniowe i wykonanie obróbek

- wykonanie obróbek z blachy stalowej, powlekanej,

-docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian zewnętrznych

  - Roboty tynkarskie;

- wykonanie tynków na ścianach i sufitach

  - Roboty posadzkarskie;

- wykonanie posadzek w pomieszczeniach w budynku,

  - Roboty malarskie;

- wykonanie powłoki malarskiej na ścianach i sufitach,

  - Roboty instalacyjne elektryczne;

  - Roboty instalacyjne sanitarne;

  - Uporządkowanie i urządzenie terenu objętego inwestycją.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Działki objęte opracowaniem nie są zabudowane. Teren inwestycji, na którym projektuje się budynek, tj. działki nr geod. 42/15 i 42/30 w miejscowości Ryn, jest nieogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami. Działki graniczą od strony południowej oraz zachodniej z terenami zabudowanymi, przeznaczonymi na cele przemysłowo- produkcyjno- składowe i usługowe. Od strony północnej oraz wschodniej teren graniczy z drogą dojazdową, za którą znajduje się teren przeznaczony dla zieleni.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy umieścić właściwe tablice ostrzegawcze, informujące o zakazie wstępu na teren budowy.

- Zagrożenie zasypaniem w głębokich wykopach przy pracach ziemnych.

- Prace fundamentowe.

- Prace związane z doprowadzeniem mediów (kable energetyczne, wod. — kan.)                       do obiektu podziemia oraz podłączeniem do istniejącej sieci.

- Prace związane z dostarczaniem materiałów ciężkim sprzętem, ich rozładunkiem                       i składowaniem (elementy stropów prefabrykowanych i belek).

- Prace żelbetowe przy użyciu pompy do betonu.

- WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANIA ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCA I CZASU ICH WYSTĄPIENIA\

- Przy pracach ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zabezpieczenie wykopów, sposób ustawienia sprzętu i maszyn.

- Podczas prac związanych z dostarczaniem materiałów budowlanych i ich składowaniem należy zapewnić bezpieczeństwo dla ich transportu na placu budowy oraz bezpiecznego składowania.

- Podczas prac na rusztowaniach – należy zapewnić wykonanie podestów i rusztowań zgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym, rusztowania ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione                      i posiadać instalację piorunochronną.

- Podczas prac na wysokości, pracownicy przebywający na wysokości, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości balustradą o wysokości 1,1m.

- Przy wykonywaniu prac, szczególnie ciesielskich i dekarskich, należy zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące przez upadkiem z wysokości, kotły                    do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte oraz wypełnione nie więcej niż do ¾ wysokości.

- SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Każdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiadać kurs BHP zorganizowany przez wykonawcę — okres ważności ze względu na zagrożenie wypadkowe wynosi 1 rok — zgodnie      z rozporządzeniem MIPS z dnia 28.05.1996 roku.

Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik powinien zostać przeszkolony                       na stanowisku roboczym. Szkolenie to powinno polegać na praktycznym i poglądowym instruktażu oraz omówieniu mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod zapobiegających.

Przeszkolenie winno uwzględniać konieczność przestrzegania reżimów terminowych                 i miejsca pracy dla poszczególnych grup pracowników ze względu na równoczesność występowania różnych rodzajów prac i związane z tym zagrożenia.

Kierownik budowy powinien przestrzegać prawidłowej organizacji pracy na budowie,

w tym:

- bezpiecznego składowania sprzętu,

- posiadanie odzieży ochronnej przez pracowników,

- prawidłowego poruszania się pracowników na terenie budowy,

- prawidłowego przemieszczania sprzętu budowlanego.

Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych powinny być wykonywane w stanie bez napięciowym.

Pracownicy powinni mieć przeprowadzone szkolenia BHP przy każdej zmianie stanowiska pracy, w szkoleniach tych należy zwrócić uwagę na:

- określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia,

- bezzwłoczne przerwanie pracy w razie wystąpienia zagrożenia, opuszczenia terenu zagrożonego,

- poinformowanie pozostałych pracowników będących w zagrożonej strefie                                  o niebezpieczeństwie,

- poinformowanie kierownika budowy o powstającym niebezpieczeństwie,

- możliwość przystąpienia do pracy po usunięciu przyczyn zagrożenia i potwierdzeniu przez kierownika budowy

- przystąpienia do pracy z wymaganym sprzętem ochrony osobistej

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 	WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Środki techniczne i organizacyjne powinny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez generalnego wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia powinny mieć swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane środki techniczne powinny wynikać z ogólnych zasad bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych, jak:

- barierki ochronne przy wykopach i pracach na wysokości;

- wydzielenie stref niebezpiecznych (miejsce prowadzenia robót ziemnych                                       i montażowych) wraz z oznakowaniem, np. do miejsc pracy wraz z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej;

- wyznaczenie ciągów komunikacyjnych — dojść do miejsc pracy wraz z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej;

- wydzielenie punktów ochrony przeciwpożarowej i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego;

- zaznajomienie pracowników z lokalizacją apteczki pierwszej pomocy i jej wyposażeniem;

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc poboru energii elektrycznej;

- przegląd sprawności elektronarzędzi — ewidencja napraw i konserwacji;

- stosowanie barier ochronnych szelek bezpieczeństwa przy pracy na wysokościach;

- przystępowanie do pracy w odzieży ochronnej, a w szczególności w kaskach;

- ogrodzenie terenu budowy wraz z zabezpieczeniem wejścia i wjazdu dla pojazdów budowy.

### ROBOTY ZIEMNE

- Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych należy określić trasy przebiegu urządzeń podziemnych, w szczególności: kabli energetycznych ułożonych podczas budowy.

- Bezpieczną odległość oraz sposób wykonania robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznej ustala kierownik budowy.

- Przy prowadzeniu robót sposobem ręcznym dopuszcza się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych do głębokości nie większej niż 2 m, a wąsko przestrzennych                   do głębokości 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

- W obrębie przebiegu istniejących kabli energetycznych wykop należy prowadzić ręcznie.

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) dla pracowników.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1m                     od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane.

- Ruch środków transportu przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie jej postoju. Wyłączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

### ROBOTY MUROWE l TYNKOWE

- Otwory w ścianach wychodzących na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu należy zabezpieczyć barierą ochronną o wys. 1,1 m, deską krawężnikową o wys. 0,15 m oraz wypełnić wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą częściowo                          lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

- Zabrania się chodzenia po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przykryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również opierania się                     o bariery.

### PRACE NA WYSOKOŚCI

- Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej             1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem                       z wysokości balustradami. Balustrada, składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m.

- Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną                        i ogrodzić poręczami i daszkami ochronnymi.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości,          a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.

- Deski pomostowe rusztowań muszą być usztywnione i szczelnie ułożone. Pomosty robocze muszą być zabezpieczone poręczami ochronnymi.

- Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach, mocowanych                          do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg.

- W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m.

### ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE l CIESIELSKIE

- Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające.

- Przy wykonywaniu pokrycia dachów płaskich w pobliżu krawędzi dachu należy zabezpieczyć pracownika za pomocą szelek ochronnych linką zamocowaną do stałych konstrukcji obiektu.

- Dopuszczalne jest rozgrzewanie smoły i innych materiałów za pomocą otwartego ognia na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze.

- Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem.

- Robót dachowych nie należy wykonywać w czasie silnych wiatrów, niepogody oraz                  na dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

- Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogą pracować jeden pod drugim.

- Do krycia kominów, opasek oraz przy mocowaniu lejów do rynien -należy wykonać pomosty rusztowań wysuwnych lub wiszących.

- Przy mocowaniu rynien, rur spustowych przy użyciu drabin linowych - pracownik powinien być zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokości np. przy pomocy szelek z linką bezpieczeństwa.

- Drabiny linowe użyte do robót dekarsko-blacharskich powinny być należycie zamocowane do stałych części budynku, naciągnięte i zakotwiczone na dole. Zabronione jest wykonywanie okapów z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachów materiałów, narzędzi i innych przedmiotów.

### MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE

- Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

- Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

- Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;

2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;

3) obsługiwane przez przeszkolone osoby.

- Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie badań i prób.

- Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn                    o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

- W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii.

- Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania.

- Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu jest zabronione.

- Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone                             w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.

- Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się zawiesi                   z gardzieli haka, należy stosować haki wyposażone w urządzenia zamykające gardziel.

- Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na haku, w szczególności pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają swobodne włożenie elementów na dno gardzieli haka, jest zabronione.

- Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczeń tymczasowych bądź stosami składowanych wyrobów, materiałów lub elementów powinna wynosić co najmniej 0,75 m.

ZABRANIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:

- W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest zabronione.

- Ładunek przewożony na platformie dźwigu zabezpiecza się przed zmianą położenia.

- Rozpoczęcie podawania mieszanki z pojemnika betoniarki powinno być poprzedzone sygnałem umownym, w szczególności dźwiękowym.

- Pomiędzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna być zapewniona sygnalizacja

- Przebywanie pod wysięgnikiem przewodu podającego mieszankę betonową jest zabronione

- Przejeżdżanie lub przechodzenie po przewodach służących do transportu mieszanki betonowej lub zaprawy jest zabronione.

- Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłużania przewodów należy uprzednio wyłączyć pompę i zredukować w przewodach ciśnienie do ciśnienia atmosferycznego.

- W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione.

- W czasie rozłączania i oczyszczania przewodu należy zawsze stosować środki ochrony indywidualnej.

- Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione.

- Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione.

### POZOSTAŁE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Stosować środki ochrony indywidualnej, w szczególności takie jak szelki bezpieczeństwa, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej takich jak balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.

- Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku elementów, przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest zabronione.

- Robotników należy bezwzględnie wyposażyć w kaski, rękawice ochronne i odzież ochronną, przestrzegać zasady ich noszenia.

- Przestrzegać utrzymania porządku na budowie.

- Tablica elektryczna służąca do obsługi budowy winna obowiązkowo posiadać urządzenie przeciwporażeniowe WPR.

- Podłączenie tablicy winien dokonać elektryk posiadający uprawnienia klasy „E” do 1 kV.

- Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania.

- Elektronarzędzia wolno używać tylko posiadające odpowiednią klasę bezpieczeństwa.

- Dźwiganie i przenoszenie ładunków przez jednego pracownika jest ograniczone do wagi nieprzekraczającej 50 kg.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczająca ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. Należy stosować materiały budowlane posiadające wszystkie wymagane atesty i aprobaty techniczne. Należy używać sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi. Należy odpowiednio wyposażyć punkt p. poż. Gaśnicę i punkt sanitarny lokalizuje się w baraku biurowym.

PROJEKTANT:

| SPECJALNOŚĆ: | PROJEKTANT: |
| --- | --- |
| architektoniczna: | mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. Bł/11/87 |

Białystok, 09.12.2021 r.