OBLICZENIA STATYCZNE

Stałe

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | gf | kd | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] | 0,35 | 1,35 | -- | 0,47 |
| 2. | Płatwie stalowe | 0,10 | 1,35 | -- | 0,14 |
| 3. | Panele fotowoltaiczne | 0,30 | 1,35 | -- | 0,41 |
|  | S: | 0,75 | 1,35 | -- | 1,01 |

Śnieg

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | gf | kd | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie śniegiem połaci dachu jednopołaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2 (strefa 1, A=300 m n.p.m. -> sk = 0,700 kN/m2, nachylenie połaci 5,0 st. -> 0,8) [1,280kN/m2] | 1,28 | 1,50 | 0,00 | 1,92 |
|  | S: | 1,28 | 1,50 | -- | 1,92 |

Obciążenie wiatrem magazynu wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-1

Ściana nawietrzna:

- Budynek o wymiarach: B = 7,0 m, L = 7,0 m, H = 3,7 m

- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru:

- strefa obciążenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. ® qk = 300 Pa

qk = 0,300 kN/m2

- Współczynnik ekspozycji:

rodzaj terenu: A; z = H = 3,7 m ® Ce(z) = 0,5+0,05·3,7 = 0,69

- Współczynnik działania porywów wiatru:

b = 1,80

- Współczynnik ciśnienia wewnętrznego:

budynek zamknięty ® Cw = 0

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego:

Cz = 0,7

- Współczynnik aerodynamiczny C:

C = Cz - Cw = 0,7 - 0 = 0,7

Obciążenie charakterystyczne:

pk = qk·Ce·C·b = 0,300·0,69·0,7·1,80 = 0,259 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:

p = pk·gf = 0,259·1,5 = 0,388 kN/m2

Obciążenie wiatrem wiaty wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-10

Połać nawietrzna - krawędź "a":

- Wiata o wymiarach: L = 44,0 m, H = 5,3 m

- Dach jednospadowy, kąt nachylenia połaci a = 5,0o

- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru:

- strefa obciążenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. ® qk = 300 Pa

qk = 0,300 kN/m2

- Współczynnik ekspozycji:

rodzaj terenu: A; z = H = 5,3 m ® Ce(z) = 0,5+0,05·5,3 = 0,77

- Współczynnik działania porywów wiatru:

b = 1,80

- Współczynnik aerodynamiczny:

Cp = 2,0

Obciążenie charakterystyczne:

pk = qk·Ce·C·b = 0,300·0,77·2,0·1,80 = 0,826 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe:

p = pk·gf = 0,826·1,5 = 1,239 kN/m2

SCHEMAT BELKI WIATY

Parametry belki:

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki gf = 1,10

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (gf = 1,15)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

Przypadek  P2: śnieg (gf = 1,5)

Schemat statyczny:

Przypadek  P3: wiatr (gf = 1,5)

Schemat statyczny:

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

Przypadek  P2: śnieg

Momenty zginające [kNm]:

Przypadek  P3: wiatr

Momenty zginające [kNm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Model obliczeniowy niestateczności miejscowej: stan krytyczny;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  160x160x4,0

Av = 12,5 cm2,  m = 19,3 kg/m

Jx = 987 cm4,  Jy = 987 cm4,  Jw = 0,00 cm6,  JT = 1541 cm4,  Wx = 123 cm3

Stal:    St3

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 4   (y = jp = 1,000)		MR = 26,45 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 155,63 kN

Belka

Nośność na zginanie

Przekrój z = 3,42 m (K4: 1,0·P1+1,0·P2+0,90·P3)

Współczynnik zwichrzenia  jL = 1,000

Moment maksymalny  Mmax = -20,62 kNm

(52)       Mmax / (jL·MR) = 0,780  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 3,42 m (K4: 1,0·P1+1,0·P2+0,90·P3)

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 31,88 kN

(53)       Vmax / VR = 0,205  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = (-)28,42 kN   <   Vo = 0,3·VR = 46,69 kN  ®   warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 5,35 m (K3: 1,0·P1+1,0·P3)

Ugięcie maksymalne  fk,max = 3,00 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 3420 / 350 = 9,77 mm

fk,max = 3,00 mm  <   fgr = 9,77 mm     (30,7%)

Wykres momentów ramy stalowej wiaty [kNm]

Wykres naprężeń ramy stalowej wiaty [MPa]

Wykres reakcji ramy stalowej wiaty [kN, kNm]

Wykres momentów ramy stalowej magazyn [kNm]

Wykres naprężeń ramy stalowej magazyn [MPa]

Wykres reakcji ramy stalowej magazyn [kN, kNm]

Stopa fundamentowa - Wiata magazyn

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa schodkowa

B = 0,60 m 	L = 0,60 m 	H = 1,70 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,30 m 	Lg = 0,30 m 	Bt = 0,15 m 	Lt = 0,15 m

Bs = 0,30 m 	Ls = 0,30 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,40 m 	Dmin = 1,40 m

Brak wody gruntowej w zasypce

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | ro(n) [t/m3] | gf,min | gf,max | fu(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gliny piaszczyste zwięzłe | 2,00 | nie | 2,15 | 0,90 | 1,10 | 18,76 | 33,82 | 41478 | 46082 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | całkowite | 27,00 | 0,84 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	r = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	fB = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	fL = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	fL = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 85 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: b = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (l=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 221,6 kN

Nr = 40,4 kN   <  m·QfN = 0,81·221,6 kN = 179,5 kN 	(22,5%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 17,2 kN

Tr = 0,8 kN   <   m·QfT = 0,72·17,2 kN = 12,4 kN 	(6,8%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 3,27 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 11,25 kNm

Mo = 3,27 kNm   <  m·Mu = 0,72·11,2 kNm = 8,1 kNm 	(40,3%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,06 cm, wtórne  s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,08 cm

s = 0,08 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(8,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,12 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 4 prętów f12 mm  o As = 4,52 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,12 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 4 prętów f12 mm o As = 4,52 cm2

Wiata - Wiata otwarta

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	stopa schodkowa

B = 0,60 m 	L = 0,60 m 	H = 1,40 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,30 m 	Lg = 0,30 m 	Bt = 0,15 m 	Lt = 0,15 m

Bs = 0,30 m 	Ls = 0,30 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,40 m 	Dmin = 1,40 m

Brak wody gruntowej w zasypce

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | ro(n) [t/m3] | gf,min | gf,max | fu(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gliny piaszczyste zwięzłe | 2,00 | nie | 2,15 | 0,90 | 1,10 | 18,76 | 33,82 | 41478 | 46082 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | całkowite | 41,47 | 3,67 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m3

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	r = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	gf,min = 0,90;  gf,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	fB = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	fL = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów  	fL = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 85 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 25 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej  m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

- dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: b = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (l=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 152,8 kN

Nr = 54,1 kN   <  m·QfN = 0,81·152,8 kN = 123,7 kN 	(43,7%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 21,0 kN

Tr = 3,7 kN   <   m·QfT = 0,72·21,0 kN = 15,1 kN 	(24,3%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 6,75 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 15,42 kNm

Mo = 6,75 kNm   <  m·Mu = 0,72·15,4 kNm = 11,1 kNm 	(60,8%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtórne  s''= 0,03 cm, całkowite s = 0,13 cm

s = 0,13 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(12,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,20 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 4 prętów f12 mm  o As = 4,52 cm2

Wzdłuż boku L:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,20 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 4 prętów f12 mm o As = 4,52 cm2